# TIẾT 17-BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

- Phát biểu định luật Jun – Len-xơ và vận dụng được biểu thức này để giải bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học:Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh và thực tiễn cuộc sống, để tìm hiểu vấn đề các trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Thảo luận, trao đổi nhóm để xử lí kết quả thí nghiệm, giải quyết các kết quả thu được để rút ra kết luận khi dòng điện chạy qua dây dẫn đều có sự chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng.

2.2. Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức:Quán sátNhận biết được khi dòng điện chạy qua dây dẫn nói chung thì đều có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

- Năng lực tìm hiểu:Đề xuất phương án kiểm chứng định luật Jun – Len-xơ

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học:Vận dụng kiến thúc giải một số bài tập cụ thể. Giải thích được vấn đề thực tiễn, nêu được các giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ tự nhiên

3. Phẩm chất:

- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

- Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

- Trung thực thông qua việc ghi kết quả.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy

2. Học sinh: Tìm hiểu trước bài 16

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)

- Điện năng có thể đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho ví dụ?

GV: Trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào các yếu tố nào?

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25/)

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng |  |
| + Kể tên một vài dụng cụ, thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và cơ năng? + Kể tên một vài dụng cụ, thiết bị biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng? - Hs:Hoạt động cá nhân đọc thông tin/SGK phần I/1;2. - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. → Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: | I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng 1. Một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng - Bóng đèn dây tóc, đèn LED, máy sấy tóc … 2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. - Bàn là, mỏ hàn, ấm điện. |
| Hoạt động 2.2: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun – Len-xơ |  |
| + Gọi A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch có điện trở R dòng điện chạy qua mạch đó là I trong thời gian t. Vậy A được tính ntn? + Xét trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn điện trở R khi có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t được tính bằng công thức nào? + Đọc phần mô tả thí nghiệm và các dữ liệu đã thu được từ TN kiểm tra + Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm C1 ; C2 ; C3 - Học sinh:Thảo luận nhóm tìm ví dụ theo yêu cầu. + A = I2.R.t +Đại diện nhóm lên bảng trình bày. - Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi. - Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C1; C2; C3. - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. → Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: *Lưu ý:Do nếu bỏ qua phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường nên Q=A. Như vậy hệ thức định luật Jun-Len –Xơ mà đã suy luận ở phần 1 đã khẳng định kết quả thí nghiệm kiểm tra. | II. Định luật Jun – Len - Xơ: 1. Hệ thức của định luật Q = I2R.t. 2. Xử lí kết quả kiểm tra C1: A = I2Rt = 2,42.5.300 =86.40J C2: Q1 = C1m1 = 4200 .0,2 .9,5 = 7980J. Q2= C2m2 = 880.0,078.9,5 = 652,08(J) Q = Q1=Q2 = 8632,08J. C3: Q A. |
| Hoạt động 2.3: Phát biểu định luật Jun – Len-xơ |  |
| - Giáo viên yêu cầu: + Phát biểu định luật Jun – Len-xơ? + Viết hệ thức định luật Jun – Len-xơ? + Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong hệ thức? - Học sinh:Hoạt động cá nhân phát biểu định luật Jun – Len-xơ + Viết hệ thức định luật Jun – Len-xơ. + Giải thích các đại lượng, đon vị các đại lượng. - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. → Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: | 3. Phát biểu định luật Q = I2.R.t I - Cường độ dòng điện (A) R - Điện trở () t- Thời gian (s) Q - Nhiệt lượng (J) Q = 0,24I2. R. t (cal) |

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10’)

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| - Giáo viên: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm - Học sinh: Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm - Học sinh: Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập. - Học sinh: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên Nhận xét, đánh giá chung các nhóm. | * Ghi nhớ/SGK. Phụ lục (BT trắc nghiệm) Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: |

4. Hoạt động 4: Vận dụng (5‘)

a) Mục tiêu:  Dùng các kiến thức vật lí để giải thích các hiện tượng thực tế.

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| - Giáo viên yêu cầu: + Các nhóm thảo luận làm C4,5. - Học sinh:Thảo luận cách làm và lên bảng giải. - Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi. Gợi ý: + Q = I2R.t vậy nhiệt lượng tỏa ra ở dây tóc và dây nối khác nhau ở yêu tố nào. + So sánh điện trở dây nối và dây tóc. - Cá nhân trả lời C4; C5 - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS. | III. Vận dụng: C4: - Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp kim có điện trở suất lớn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối. - Q = I2.R.t mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau Q tỏa ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn ở dây nối dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng. C5:Tóm tắt Uđm = 220V; Pđm = 1000W U = 220V V = 2 lit m = 2kg t1 = 200C ; t2 = 1000C c = 4200J/kgK. t= ? Giải Vì ấm nhôm sử dụng ở Uđm =Utt = 220V Pđm= Ptt = 1000W Theo định luật bảo toàn năng lượng có A = Q = P.t P.t = mct t = = 672(s) |

PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)

Câu 1: Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng			B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng		D. Nhiệt năng

Câu 2: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?

U2.t

R

U.I

t

A. Q = 		B. Q = U.I.t		C. Q =  		D. Q = I2.R.t

Câu 3: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 4: Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Câu 5: Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là 220V. Tính điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí để đun sôi 1 lít nước thì cần nhiệt lượng là 420000J.

A. 28 Ω		B. 45 Ω		C. 46,1 Ω		D. 23 Ω