Tiết 14: THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN

CÓ REN

I. Mục tiêu tiết học:

Sau bài này, GV phải làm cho HS:

- Kiến thức:  Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết.

- Kĩ năng: Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có ren.

- Thái độ: Có tác phong làm việc theo qui trình.

Trọng tâm: Mục tiêu 2.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

* Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 12 SGK, SGV.

- Tham khảo Vẽ kĩ thuật chương 6 Vẽ quy ước ren và các mối ghép.

* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, …

- Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp.

- Vật mẫu: Côn có ren.

III. Tiến trình tiết dạy:

1. Tổ chức lớp:

?

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu quy ước vẽ ren ngoài, ren bị che khuất. Làm bài tập 1 SGk.

3. Bài mới:

ĐVĐ: Các bạn đã nghiên cứu chi tiết có ren. Để hiểu rõ hơn về chúng, hnay ta thực hành đọc bản vẽ chi tiết có ren.

Hoạt động 1: Chuẩn bị.

- Nêu rõ mục tiêu bài 12 ktra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS

Hoạt động 2: Nội dung

Đọc bản vẽ chi tiết côn có ren

Hoạt động 3: Các bước tiến hành.

GV: Gọi HS đọc phần III  SGK.

HS: Đọc

Dựa vào bảng 9.1 để hthành bài thực hành đọc bản vẽ chi tiếtcôn có ren.

Làm bài thực hành theo hướng dẫn GV.

Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá

- GV nhận xét ý thức làm bài thực hành của HS.

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học.

- GV khuyến khích HS vẽ hình 3 chiều hoặc làm mô hình côn có ren.

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ côn có ren |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ | - Côn có ren. - Thép - 1:1 |
| 2. Hình biểu diễn | - Tên gọi hình chiếu - Vị trí hình cắt | - H/c cạnh, h/c đứng - Hình cắt ở h/c đứng |
| 3. Kích thước | - Kích thước chung của chi tiết. - Kích thước các phần của chi tiết. | - Rộng 18, dày 10 - Đầu lớn 18, đầu bé 14 - Kích thước ren M8x1 ren hệ mét, đường kính d = 8, bước ren P = 1. |
| 4. Yêu cầu kĩ thuật | - Nhiệt luyện - Xử lí bề mặt | - Tôi cứng - Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | - Mô tả hình dáng và cấu tạo của chi tiết. - Công dụng của chi tiết | - Côn dạng hình nón cụt có lỗ ren ở giữa. - Dùng để lắp với trục của cọc lái ( xe đạp |

4. Củng cố:

- Thu bài về nhà chấm. Khuyến khích HS về nhà tìm hiểu chính xác công dụng của côn có ren.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn lại tiết 9. Đọc trước bài mới. Chuẩn bị bộ vòng đai.

- Nhận xét giờ học.