Tiết 39: ĐỒ DÙNG ĐIỆN – NHIỆT.

BÀN LÀ ĐIỆN

I. Mục tiêu tiết học.

Sau bài này, GV phải làm cho HS:

- Kiến thức: + Hiểu được nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện – nhiệt.

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng bàn là điện.

- Kĩ năng: Biết cách sử dụng các đồ dùng điện – nhiệt đúng các yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn.

- Thái độ: Có ý thức tiết kiệm điện năng, tuân thủ qui trình và thực hiện qui định về an toàn điện.

Trọng tâm: MT1 + MT2.

II. Chuẩn bị của thày và trò:

* Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 41 SGK.

- Tìm hiểu cấu tạo của bàn là.

* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Tranh vẽ và mô hình đồ dùng loại điện – nhiệt.

- Bàn là còn tốt và các bộ phận của bàn là.

III. Tiến trình tiết học:

1. Tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: ( không)

3. Bài mới:

| Nội dung | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| --- | --- | --- |
| I. Đồ dùng loại điện nhiệt 1. Nguyên lý làm việc Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 2. Dây đốt nóng a. Điện trở của dây đốt nóng: . l R = S b. Các yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng: - Làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn niken-crom có =1,1.10-6m phero-crom có = 1,3.10-6m - Chịu được nhiệt độ cao niken-crom có t = 1000 đến 11000C phero-crom có t = 8500C dây niken-crom thường được dùng làm dây đốt nóng của bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện. II. Bàn là điện 1. Cấu tạo Gồm: dây đốt nóng, vỏ. Có thể có thêm bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, bộ phận tự động phun nước, bộ phận tín hiệu. a. Dây đốt nóng: - Làm bằng hợp kim niken-crom chịu được t0 cao - Được đặt các rónh trong bàn là và cách điện với vỏ. b. Vỏ bàn là: - Đế: làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm, được đánh bóng hoặc mạ crom. - Nắp: làm bằng đồng, thép mạ crom hoặc nhựa chịu nhiệt, trên có gắn tay cầm hoặc nhựa cứng chịu nhiệt. 2. Nguyên lý làm việc Khi đóng điện, dòng điện chạy qua dây đốt nóng toả nhiệt, nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là. 3. Các số liệu kỹ thuật ( sgk) 4. Sử dụng ( sgk) | Chiếc kìm hoàn chỉnh 2 má kìm Chiếc kìm Thép Phôi kìm Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý biến đổi năng lượng của đồ dùng loại nhiêt điện (10 phút) - Gv y/c hs phát biểu tác dụng nhiệt của dòng điện. - Ý kiến khác? - Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá. - Năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra của loại đồ dùng điện nhiệt là gì? - Ý kiến khác? - Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá, kết luận. Hoạt động 3: Tìm hiểu các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng (10 phút) - Gv giới thiệu công thức tính điện trở dây dẫn điện. - Vì sao dây đốt nóng phải làm bằng chất có điện trở suất lớn và phải chịu được nhiệt độ cao? - Ý kiến khác? - Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá, kết luận các yêu cầu kỹ thuật. Hoạt động4: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật và cách sử dụng bàn là điện (13 phút) - Y/c hs quan sát hình vẽ 41.1 - Y/c hs quan sát mô hình - Y/c hs quan sát bàn là thực - Gv giới thiệu các bộ phận của bàn là. - Chức năng của dây đốt nóng và đế của bàn là điện là gì ? - Ý kiến khác? - Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá, kết luận - Vận dụng nguyên lí chung của đồ dùng điện – nhiệt, hướng dẫn HS phát biểu nguyên lý làm việc của bàn là điện? - GV hướng dẫn HS giải thích số liệu kĩ thuật và an toàn khi sử dụng, tránh hỏng vật được là , đảm bảo an toàn điện và an toàn nhiệt về nhiệt độ đế bàn là rất cao. | - Tái hiện kiến thức. - Phát biểu ý kiến. - Nhận xét, bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét, bổ sung (nếu có) - So sánh đối chiếu Sgk - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét, bổ sung (nếu có) - Hs quan sát - Hs quan sát - Hs quan sát - So sánh đối chiếu Sgk - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét, bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét, bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu. - Lắng nghe, liên hệ thực tế. |

4. Củng cố:

- Y/c HS đọc ghi nhớ sgk tr145

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc trước bài 44sgk.

- Nhận xét giờ học.