Ngày soạn

Ngày dạy:

Tiết 50:  ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Biết được cách đo khoảng cách giữa hai điểm mà cách đo trực tiếp khó thực hiện

Biết cách sử dụng:- Thước ngắm để xác định điểm nằm trên đường thẳng

- Giác kế để đo góc trên mặt đất

- Thước đo độ dài đoạn thẳng trên mặt đất

2. Năng lực

- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

# 3. Về  phẩm chất.

# - Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Kế hoạch bài học, TBDH.

2. Học sinh: SHD, nghiên cứu bài trước khi lên lớp, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động mở đầu:

- Trong thực tế, muốn đo chiều cao của một cái cây, một tòa nhà, hay một ngọn tháp, hay khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm không thể tới được, ta có thể chỉ dùng thước để đo hay không?

- Đối với các trường hợp trên, ta phải sử dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung |
| --- | --- |
| HOẠT ĐỘNG 1: Đo gián tiếp chiều cao của vật: |  |
| GV: treo bảng phụ vẽ hình 54 SGK lên bảng. -: Tìm cặp tam giác vuông đồng dạng trên hình? HS: BAC BA'C' GV: Trong hình này ta cần tính chiều cao A'C' của một cái cây, vậy ta cần xác định độ dài những đoạn nào ? HS: Để tính được A'C', ta cần biết độ dài các đoạn thẳng AB, AC, A'B. GV: giới thiệu cách đo AB, AC, A'B. GV hướng dẫn HS cách ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh C' của cây. Sau đó đổi vị trí ngắm để xác định giao điểm B của đường thẳng CC' với AA' GV: Nêu cách tính A’C’? HS: ΔΑ’ΒC’ ΔΑΒC GV: Giả sử ta đo được: BA = 1,5 m BA' = 7,8 m, cọc AC = 1,2 m Hãy tính A'C' theo nhóm? HS hoạt động nhóm, đại diện lên bảng trình bày GV nhận xét, chốt kiến thức. | 1) Đo gián tiếp chiều cao của vật: Gọi chiều cao cần đo là A’C’. a. Tiến hành đo đạc : - Đặt cọc AC thẳng đứng, trên đó có gắn thước ngắm quay được quanh một cái chốt của cọc. - Điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh C’ của cây (hoặc tháp), sau đó xác định giao điểm B của đường thẳng CC’ với AA’. - Đo khoảng cách BA và BA’. b. Tính chiều cao của cây (hoặc tháp) : Ta có ΔΑ’ΒC’ ΔΑΒC * Áp dụng bằng số : Giả sử AC = 1,5m ; AB = 1,25m ; A’B = 4,2m. Ta có : = Vậy chiều cao cần đo là 5,04(m) |
| HOẠT ĐỘNG 2: Đo gián tiếp khoảng cách giữa hai điểm |  |
| GV vẽ hình 55 SGK lên bảng và nêu bài toán. GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, nghiên cứu SGK để tìm ra cách giải bài toán. HS: Hoạt động nhóm Sau thời gian khoảng 5 phút, GV yêu cầu đại diện một nhóm lên trình bày cách làm. GV: Trên thực tế, ta đo độ dài BC bằng dụng cụ gì ? Đo độ lớn các góc B và góc C bằng dụng cụ gì ? HS: Đo độ dài BC bằng thước dây Đo độ lớn các góc B và góc C bằng giác kế GV: Nhận xét quan hệ của ΔΑ’Β’C’ và ΔΑΒC ? HS: ΔΑ’Β’C’ ΔΑΒC GV: Giả sử BC = a = 50 m, B'C' = a' = 5 cm, A'B' = 4,2 cm.Hãy tính AB ? HS: Lên bảng trình bày GV đưa hình 56 SGK lên bảng, giới thiệu với HS hai loại giác kế (giác kế ngang và giác kế đứng), nhắc lại cách dùng giác kế ngang để đo góc ABC trên mặt đất. | 2) Đo khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một điểm không thể tới được: Giả sử phải đo khoảng cách AB trong đó địa điểm A có ao hồ bao bọc không thể tới được. a. Tiến hành đo đạc: - Chọn một khoảng đất bằng phẳng rồi vạch một đoạn BC và đo độ dài của nó (giả sử BC = a). - Dùng thước đo góc (giác kế) đo các góc . b. Tính khoảng cách AB: - Vẽ trên giấy ΔA’B’C’với B’C’ = a’, . Khi đó : ΔΑ’Β’C’ ΔΑΒC AB = * Áp dụng bằng số : Giả sử a = 100m, a’ = 4cm. Ta có Đo được A’B’ = 4,3cm. (cm) * Ghi chú: SGK/86, 87 |

3. Hoạt động luyện tập

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung |
| --- | --- |
| *) C1/99.HĐ cá nhân +) GV y/c Hs vẽ hình và làm bài +) GV đánh gía HS Phẩm chất cẩn thận, chính xác, năng lực thẩm mỹ, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo. | DE = 2 m; DB = 15 m FD = 0,8 m; FG = 1,6 m BC = ? |
| *) C2/99. HĐ cá nhân +) GV y/c Hs vẽ hình 51/99 và làm bài +) GV đánh gía HS Phẩm chất cẩn thận, chính xác, năng lực thẩm mỹ, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo. | Đo: DC = n; DF = a; AD = m có AB // DF (gt) Do đó: (ĐL tam giác đồng dạng) Suy ra:(Các cạnh tương ứng) |
| C3/100. HĐ cá nhân +)GV y/c cá nhân hs đọc bài +)Cá nhân báo cáo +)Nhận xét, bổ sung | ĐL về tam giác đồng dạng AC = BC = 10 mm |

4. Hoạt động vận dụng

GV hướng dẫn về nhà

- Học thuộc các bước đo khoảng cách giữa hai địa điểm.

Ôn tập giữa kì