| Họ tên:................................................... Lớp 8B...... | KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (2017-2018) Môn: Công nghệ 8 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

Đề bài

Bài 1: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cầu chì và Aptomat ?

Bài 2: Một máy biến áp môt pha có N1 = 3300 vòng. Dây quấn sơ cấp đấu với nguồn điện 220V. Cuộn thứ cấp có N2=6600 vòng.

a. Tính U2.

b.  Muốn điện áp đầu ra của dây quấn thứ cấp là 70V thì số vòng dây của dây quấn thứ cấp phải là bao nhiêu?

Bài 3: Điện năng tiêu thụ của một gia đình được thống kê trong bảng:

| STT | Tên thiết bị | Công suất (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t (h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt | 60 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Đèn Compac | 20 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Quạt trần | 120 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Tủ lạnh | 105 | 1 | 24 |  |  |
| 6 | Tivi | 70 | 2 | 1 |  |  |
| 7 | Bếp | 1000 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Nồi cơm | 630 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Điều hòa | 1000 | 1 | 6 |  |  |
| 10 | Bình nước nóng | 2500 | 1 | 0,5 |  |  |

- Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong ngày, trong tháng(30 ngày).

- Tính tiền điện mà gia đình này phải trả trong tháng biết rằng: 50 kw đầu tiên giá 1450đ/km; 50 kw/ tiếp theo giá 1500đ/kw; 100 kw tiếp theo giá 1650đ/kw; các kw tiếp theo giá 2240đ/kw, thếu VAT là 10%.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..